| № | Буква | Часть | Содержание и комментарий | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | корпус | Состоит из двух окрашенных и маркированных металлических П - образных частей, четырёх ножек, восьми саморезов и двух втулок выходных проводов. На выбор, допускается поставка без(*) корпуса, индекс заказа А0. Пользователь может применить альтернативный вариант корпуса или работать без него. | -700 |
| 2 | B | провода | Пара выходных проводов сечением 4мм2 по 1.5 метра с крокодилами, сетевой евро шнур с евро вилкой на плате и тумблером. На выбор, допускается поставка без этого перечня, индекс заказа B0. Пользователь может использовать имеющиеся у него проводники. | -300 |
| 3 | C | способ заряда | Прибор поддерживает два способа заряда – «C.C.-C.V.»(C1) и «адаптивно-импульсный»(C0). Первый выполняет классические общепризнанные методы заряда аккумуляторов любой химической формулы. Второй способ ориентирован на свинцовые аккумуляторы, он способен заряжать максимально полно и бережно без вредного кипения. На выбор, в прошивке допускается оставить один из способов в обмен на скидку. По умолчанию включен адаптивно-импульсный способ для свинцовых аккумуляторов, индекс заказа С0(C1). Иначе С2. Применимо, если от устройства требуется только один способ заряда. | +600 |
| 4 | D | разрядная схема | Установка встроенной схемы разряда и электронной нагрузки, индекс заказа D1. По умолчанию D0. Если от устройства требуется только заряд или источник питания, то смысла в этой опции нет. | + 1000 |
| 5 | E | макс. выходное напряжение | 20 или 30 вольт, индекс заказа E20 или Е30. По умолчанию 20 вольт. В случае 30 вольт намотка трансформатора сложнее, выходные конденсаторы дороже, производится монтаж дополнительных электронных компонентов. Данная опция будет необходима для работы с 24В свинцовыми и др. аккумуляторами с зарядным напряжением от 20 до 30 вольт. Максимальный ток будет лимитироваться максимальной выходной мощностью 210 ватт. Для работы с 12В свинцовыми аккумуляторами смысла в этой опции нет. | +600 |
| 6 | F | макс. зарядный ток при К.З. выходных клемм устройства | По умолчанию данный ток около 3 ампер. С его ростом до 14А при достижении выходного напряжения 8-10вольт. Схемотехнически данный ток можно сделать сразу 14 ампер при нуле напряжении на выходе. Это делается путём внесения в схему дополнительных деталей. Данная опция будет полезна, если требуется работать на полном токе и напряжении ниже 8-10 вольт, например, литиевые или 6В свинцовые батареи. Кроме того, только с данной опцией в устройстве будет доступен аппаратный источник напряжения C.V. , а не программный. Ограничение по току при C.V. фиксированное и составит чуть более 14 ампер. Индекс заказа F3 или F14. По умолчанию F3. Для работы с 12В свинцовыми аккумуляторами смысла в этой опции нет. | +600 |
| 7 | G | Кнопки | По умолчанию устанавливаются фирменные качественные кнопки управления с колпачками. Есть альтернатива - поставить дешёвые китайские (**) кнопки в обмен на скидку, индекс заказа G0. Если пользоваться не очень часто, то и китайские «продюжат» | -200 |

7 мая 2015г. Базовая цена прибора установлена в размере 11200 рублей, опции могут изменить цену в обе стороны. В базовую стоимость входит товарный вид прибора с опциями по умолчанию, см. таблицу. Вариант по умолчанию –  Пчёлка A1B1C0D0E20F3G1H0I0J0K0L0M0N0O0.

| № | Буква | Часть | Содержание и комментарий | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | H | Масшта- бирование | Прибор оснащается гальванически изолированной I2C шиной для синхронного аппаратного объединения с другими такими же приборами. При этом одно из устройств назначается ведущим, остальные ведомые. Объединение может быть последовательное и/или параллельное практически без ограничения числа приборов участников. Этим достигается кратное возможностям каждого устройства увеличение рабочего тока и/или напряжения. По умолчанию опция выключена, H0 Для работы с аккумуляторами небольшой ёмкости и напряжения смысла в этой опции нет. | +600 |
| 9 | I | Датчик температуры | Это выносной I2C( гальванически неизолированный) датчик с проводами. Датчик припаян к маленькой печатной плате, его можно крепить к заряжаемому аккумулятору. Точность измеряемой температуры 0.5 градуса. По умолчанию опция I0, иначе I1..8 Для обычных задач смысла в этой опции нет. | +250 |
| 10 | J | PFC | Встроенный активный корректор коэффициента мощности потребляемой электроэнергии из сети переменного тока. По умолчанию J0. Строгого требования наличия корректора коэффициента мощности пока нет, а значит и смысла в этой опции. | + 1999 |
| 11 | K | ControlPin | Вывод открытого коллектора управления внешним реле. В зависимости от программного сценария, реле может коммутировать разрядную нагрузку, питание другого ЗУ или иное. Для возможного питания внешнего реле, в колодке рядом с выводом управления выводятся стабилизированные 5 и 12 вольт. По умолчанию опция K0. Для обычных задач смысла в этой опции нет. | +200 |
| 12 | L | Звук | Встраивается миниатюрный пьезо излучатель звука. Может активироваться в зависимости от программного сценария. По умолчанию L0. Для обычных задач смысла в этой опции нет. | +60 |
| 13 | M | Точность | Данная опция предназначена для работы с малыми или экспериментальными аккумуляторами, а также для возможности заряжать NiMh/NiCd аккумуляторы методом дельта-пика. При М1 дополнительно устанавливается прецизионная схема оцифровки напряжения и тока, повышающая разрешение вольтметра и амперметра от 15(верхние границы диапазонов) до 19(1-2 вольта или ампера) бит. Так, при разрешении 15 бит на 30 вольтах дискрета около 1мВ, а дискрета тока на 14 амперах около 0.5мА. Минимальная дискрета напряжения до 2 вольт составляет около 70мкВ, а дискрета тока около 60мкА при величине тока до 1.7 ампера. В данную опцию автоматически входит опция N1, см. ниже. По умолчанию M0 – прецизионная схема не устанавливается, точность не хуже 1%+-единицы младшего разряда, см. тех. данные. | + 1200 |
| 14 | N | Подключение | Двухпроводное, по умолчанию, опция N0 – подключение к нагрузке лишь плюсовым и минусовым зажимами. Вольтметр устройства аппроксимирует напряжение на нагрузке по известному сопротивлению подводящих проводов и падению напряжения на них вследствие проходящего зарядного или разрядного тока. Годится для задач, не требующих повышенной точности вольтметра. Четырёх проводное подключение, опция N1 – для повышения точности вольтметра, к нагрузке, параллельно токовым зажимам, подключается независимая пара тонких проводников, уходящая в вольтметр и не влияющая на ток. Пяти проводное подключение, опция N2 . Данное подключение требуется для получения стабильных токов от долей миллиампера. Для этого на выход устройства, последовательно с нагрузкой подключается подходящее сопротивление в несколько кОм. Средний контакт, не связанный с токовыми зажимами, будет пятым проводом подключения. Устройство переводится в режим источника напряжения, обратная связь берётся с резистора. Для вольтметра нагрузки берётся третий провод и общий с резистором. Тоже относится к разрядным токам, потому как разрядная схема имеет аппаратный режим C.V. при разряде. N2 при M1 имеет стоимость 30 рублей. N2 может использоваться без M1, но может понадобиться внешний амперметр. | +140 +200 |
| 15 | O | Измерение внутреннего сопротив-ления | По умолчанию O0 , устанавливаемый ток или напряжение имеют плавный характер, ЦАП на основе ШИМ. O1 – монтируется отдельная ЦАП микросхема для быстродействующей установки тестового тока ступенями, ввиду нелинейного характера внутреннего сопротивления аккумулятора. Если внутреннее сопротивление невелико, то может понадобиться опция М. Для теста на повышенном разрядном токе, может использоваться внешнее реле, коммутирующее мощную нагрузку с известным сопротивлением. Внешнее реле можно подключить опцией K. Для теста с использованием встроенной разрядной схемы, требуется опция D. | +400 |

* - опция A0 - гарантия не будет распространяться на повреждения  механические или статическим электричеством.

** - опция G0 - гарантия на кнопки распространяться не будет.

Гарантия 3 года. В случае гарантийного случая затраты на пересылку ложатся на производителя в объёме услуг обычной почты. Существует послегарантийное обслуживание.

Цены указаны в рублях. Для пересчёта  используйте http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx

У потенциального покупателя существует возможность оценки прибора в работе. Предварительно без комиссии клиентом перечисляется стоимость прибора. По результатам проверки клиентом принимается решение о покупке или возврате. Затем, в случае непринятия решения о покупке, изготовителем прибора залог возвращается без комиссии. Время тест драйва в состоянии «работа» по умолчанию равно 7*24 часов. Или более, по запросу. Оплата пересылки для оценочной работы производится за счёт потенциального покупателя.

Выбор способа оплаты и доставки за покупателем. Оплата в России обычно без комиссии, доставка почтой или транспортной компанией примерно 300руб. После отправки получателю высылается скан документа с трек кодом для отслеживания перемещения посылки.

Покупкой считается момент после получения оборудования клиентом, проверке его в деле и подтверждения совершения покупки. Иначе, согласно закону о защите прав потребителей, клиент имеет право вернуть оборудование и получить обратно внесённые по предоплате деньги. Так же, запросить и получить внесённые деньги клиент может в любой момент до получения оборудования.